Инструкция по охране труда

компетенция «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Пензенская область

регион проведения

2026 г.

Содержание

Содержание	2

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	4

4. Требования охраны труда перед началом работы	5

5. Требования охраны труда во время работы	9

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	11

7. Требование охраны труда по окончании работ	12

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Регионального этапа Чемпионата по «Профессионалы» в Пензенской области в 2026г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Регионального этапа Чемпионата «Профессионалы» в Пензенской области в 2026г. компетенции «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. СТО РЖД 15.001-2023 "Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». «Общие положения» от 1 апреля 2023г.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии Электромонтер сигнализации, централизации и блокировки, ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1 Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

Подготовить рабочее место

Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| Модуль 1. Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях, Модуль 4: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ. |  |
| Тренажер "Управление светофором" | Перед началом эксплуатации тренажера необходимо проверить его заземление. Проверить наличие повреждений корпуса элементов тренажера, целостность кабеля и проводов, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. |
| Тренажер "Управление стрелкой" Тренажер "Рельсовая цепь" |  |
| Тренажер "Управление светофором" |  |
| Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации | Проверить наличие повреждений корпуса тренажера, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. |
| Ампервольтомметр | Проверить наличие повреждений корпуса устройства, целостность изоляции измерительных концов, полноту комплекта. |
| Шунт измерительный | Проверить наличие повреждений корпуса устройства, целостность изоляции. |
| Набор инструментов для релейного помещения | Проверить наличие повреждений изоляции ручек инструмента отсутствие, задиров, зазубрин, выбоин. |
| Набор инструментов для стрелочного электропривода | Проверить наличие повреждений изоляции ручек инструмента, отсутствие задиров, зазубрин, выбоин. |
| Электропривод стрелочный СП-6М | Проверить наличие повреждений корпуса и элементов электропривода, целостность кабеля, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. |
| Пресс-клещи | Проверить наличие повреждений изоляции ручек инструмента. |
| Модуль 2. Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы |  |
| Ампервольтомметр | Проверить наличие повреждений корпуса устройства, целостность изоляции измерительных концов, полноту комплекта. |
| Персональный компьютер | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность провода, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. |
| Электропаяльник | Проверить наличие повреждений ручки, целостность изоляции питающего провода, целостность вилки. |
| Бокорезы | Проверить наличие повреждений изоляции ручек инструмента. |
| Лабораторный автотрансформатор | Проверить наличие повреждений корпуса, целостность провода, полноту комплекта. Произвести контрольное включение и обратить внимание на наличие посторонних шумов. |
| Модуль 3. Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ |  |
| Стенд проверки параметров реле СЦБ | Перед началом эксплуатации стенда необходимо произвести его заземление. Для этого на левой боковой стороне стенда есть клемма подключения заземляющего проводника к общей шине заземления. Так же стенд необходимо закрепить на поверхности стола через специальные отверстия в нижней части корпуса болтами. |
| Мегаомметр | Проверить наличие повреждений корпуса устройства, целостность изоляции измерительных концов, полноту комплекта. |
| Набор инструмента электромеханика РТУ | Проверить наличие повреждений изоляции ручек инструмента отсутствие, задиров, зазубрин, выбоин. |

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить рукавицы (перчатки).

Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| Модуль 1. Поиск отказов и устранение неисправностей в нестандартных ситуациях, Модуль 4: Техническое обслуживание устройств СЦБ и ЖАТ. |  |
| Тренажер "Управление светофором" | Не отвлекаться при поиске отказа на тренажере и выходить за пределы рабочего места. Не касаться токоведущих частей электрооборудования. Не снимать защитные кожуха и крышки. |
| Тренажер "Управление стрелкой" Тренажер "Рельсовая цепь" |  |
| Тренажер "Управление светофором" |  |
| Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации | Не касаться токоведущих частей манекена. Неснимать защитные кожуха и крышки. |
| Ампервольтомметр | Не трогать разъемы соединительных проводов. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Шунт измерительный | Не приступать к работе с влажными руками. |
| Набор инструментов для релейного помещения | Не пользоваться неисправным инструментом. |
| Набор инструментов для стрелочного электропривода | Не пользоваться неисправным инструментом. |
| Электропривод стрелочный СП-6М | Не касаться токоведущих частей манекена. Не снимать защитные кожуха и крышки. |
| Пресс-клещи | Не пользоваться неисправным инструментом. |
| Модуль 2. Проектирование, монтаж, включение и наладка электрической схемы |  |
| Ампервольтомметр | Не трогать разъемы соединительных проводов. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Персональный компьютер | Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера. Не трогать разъемы соединительных кабелей. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Электропаяльник | Не трогать разъемы соединительных проводов. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Бокорезы | Не пользоваться неисправным инструментом. |
| Лабораторный автотрансформатор | Не трогать разъемы соединительных проводов. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Модуль 3. Разборка, ремонт, сборка и контрольные испытания приборов СЦБ и ЖАТ |  |
| Стенд проверки параметров реле СЦБ | Не перемещайте стенд с подсоединенным шнуром питания к сетевой розетку. Не помещайте на шнур питания тяжелые предметы и не размещайте возле горячих предметов. Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте и не растягивайте. При отсоединении шнура питания удерживайте за корпус штепсельной вилки. Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку. Не подвергайте стенд сильным внешним воздействиям и ударам. Не снимайте крышку и никогда не модифицируйте, и не регулируйте стенд самостоятельно. Не подвергайте стенд воздействию чрезмерной влажности. Не устанавливайте стенд на наклонных или неустойчивых поверхностях, а также убедитесь, что край стенда не свисает. |
| Мегаомметр | Не трогать разъемы соединительных проводов. Не приступать к работе с влажными руками. |
| Набор инструмента электромеханика РТУ | Не пользоваться неисправным инструментом. |

5.2. При выполнении конкурсных заданий:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

- запрещается отвлекаться и выходить за пределы рабочего места

- снимать защитные кожуха и крышки;

- дотрагиваться к токоведущим частям электрооборудования.

5.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

6.2.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требование охраны труда по окончании работ

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

71.1. Привести в порядок рабочее место.

7.2.2 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

7.2.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

7.2.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

7.2.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.